РАЙОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

|  | Главный эксперт по компетенции «Информационная безопасность» А.И. Ларионова |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

МЕХАТРОНИКА

Санкт-Петербург

2024

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Мехатроника

1.2. Описание компетенции

Специалисты в области мехатроники занимаются конструированием инженерных систем в сфере промышленной автоматизации. Мехатроника включает в себя элементы механики, электроники, пневматики и компьютерных технологий. Компьютерные технологии, применяемые в мехатронике - это элементы информационных технологий, программирование автоматизированных систем управления и технологии, обеспечивающие связь между автоматизированными системами, технологическим оборудованием и человеком.

Специалисты в области мехатроники должны обладать знаниями и навыками пневмоавтоматики, механики, систем с электроуправлением, программирования, робототехники и разработки автоматизированных систем. Специалисты в области мехатроники разрабатывают, конструируют, проводят пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание, локализуют и устраняют неисправности автоматизированного оборудования, а также программируют системы управления.

Примером обыденных, широко распространённых мехатронных систем может служить автоматизация торгового оборудования (сканеры штрих кодов, конвейерные ленты подачи товара) или же машины для продажи газировки.

В качестве примера промышленных мехатронных систем можно привести гибкие (способные обрабатывать несколько типов продуктов) упаковочные автоматизированные линии, машины для наклейки этикеток, подъёмно-транспортные машины (автоматизированные грузовые автомобили, краны, погрузочные машины), а также автоматические сборочные линии и контрольно-измерительное оборудование в производстве электроники

1.3. Количество конкурсантов в команде

В компетенции Мехатроника важны навыки работы в команде, поэтому предусматривается по 2 конкурсанта в команде.

1.4. Возраст конкурсантов

В возрастной категории 14+ возраст участников 14- 16 лет включительно.

1.5. Общее время на выполнение задания.

На полное выполнение задания отводится 2 дня по 3 часа 50 минут. Общее время на выполнение задания 7 часов 40 минут.

2. ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО НА 30% В ПРЕДЕЛАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДУЛЕЙ.

Модуль 1: Монтаж и подключение станции      перемещения материалов

Модули мехатронной системы выдаются в собранном виде, при выполнении задания необходимо осуществить монтаж модулей в соответствии с технической документацией, настройку датчиков.

| Время на выполнение | 235 минут |
| --- | --- |

Сценарий

Вы ответственный за доставку автоматизированной станции, приобретённой крупным заказчиком. Станция будет обеспечивать частичную автоматизацию технологических процессов на предприятии заказчика.

Задание

Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений согласно схемам и чертежам.

Задание считается завершённым, когда:

- Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simulation box.

- Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная практика».

- Станция будет отправлена заказчику сразу же, как только Вы завершите работу. Возможности внести изменения позже не будет.

Механика – Внешний вид производственной линии:

6

8

1

2

7

5

4

3

| 1. Станция перемещения материалов (HS) | 2. Позиция выдачи деталей из магазина |
| --- | --- |
| 3. Позиция сброса деталей на скат №1 (отбракованные заготовки) | 4. Скат №2 |
| 5. Скат №3 | 6. Конвейер №1 |
| 7. Конвейер №2 | 8. Оптический датчик заготовка перевернута |

Исходное положение подвижных механизмов станции:

- Механизм подачи деталей из магазина выдвинут

- Модуль захвата в позиции справа от ската №1

- Захват открыт

- Захват опущен

Функция:

Рабочий процесс состоит из:

- выдачи заготовок из магазинного модуля;

- захват и транспортировка заготовок;

- размещение заготовок на скатах.

МЕХАНИКА

Внешний вид станции

Задняя сторона модуля перемещения

Механика – Оптический датчик:

| Датчик «Заготовка черная/не черная» | Датчик «Магазин пуст» |
| --- | --- |

РАЗНЫЕ ВИДЫ

| Заготовка в позиции захвата | Отверстие для кабеля не должно быть закрыто другими модулями | Модуль светофора |
| --- | --- | --- |

Монтажная панель для терминалов Вх/Вых

| I/O терминал 1 (см. оценочный лист) SysLink от ПЛК | I/O терминал 2 (см. оценочный лист) SysLink от ПЛК |
| --- | --- |
| Монтажная панель должна быть прикреплена к тележке с помощью монтажного профиля |  |
|  | ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что переключатели «PNP/NPN» ОБА в положении PNP! |

ЭЛЕКТРИКА

Сборка, монтаж и электроподключения светофора

Контроллер электродвигателя R/L:

Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю

|  | Ножка | Цвет | Ножка разъёма M8 | Вход | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 0 / 4 |  | Позиция взятия заготовок захватом с конвейера №1 |
|  | 2 | Коричневый | 1 / 4 |  | Позиция отбракованных заготовок (Slide №1) |
|  | 3 | Зеленый | 2 / 4 |  | Позиция установки заготовок на конвейер №2 |
|  | 4 | Желтый | 3 / 4 |  | Захват поднят |
|  | 5 | Серый | 4 / 4 |  | Захват опущен |
|  | 6 | Розовый | 5 / 4 |  | Заготовка не черная |
|  | 7 | Синий | 6 / 4 |  | Не используется |
|  | 8 | Красный | 7 / 4 |  | Не используется |
|  | 9-12 | – | – | – | – |
|  | 13 | Бело-зеленый | 0-7 / 1 | 24V |  |
|  | 14 | Коричнево-зеленый | 0-7 / 3 | 0V |  |
|  | 15 | Бело-жетый | 0-7 / 3 | 0V |  |

Электрические подключения пневмоострова

|  | Ножка | Цвет | Катушка | Вход | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 0 |  | Не используется |
|  | 2 | Коричневый | 1 |  | Открыть захват |
|  | 3 | Зелёный | 2 |  | Не используется, но ручной дублёр ВКЛ |
|  | 4 | Жёлтый | 3 |  | Переместить захват вниз |
|  | 5-13 | – | – | – |  |
|  | 14 | Коричнево-зелёный |  | 0V |  |
|  | 15 | Бело-желтый |  | 0V |  |

ДЕТАЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГАЗИННОГО МОДУЛЯ

|  | Картинки просто справочные |  |
| --- | --- | --- |

|  | PIN on SUB- D | Color DIN47100 | Pin I/O Mini Terminal | Pin- Function | Pin I/O Terminal Fill in by yourself | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Белый | 1 | I0 |  | Цилиндр выдвинут |
|  | 2 | Коричневый | 7 | Q0 |  | Выдать заготовку из магазина |
|  | 3 | Зеленый | 2 | I1 |  | Цилиндр втянут |
|  | 4 | Желтый | 8 | Q1 |  |  |
|  | 5 | Серый | 3 | I2 |  |  |
|  | 6 | Розовый | 9 | Q2 |  |  |
|  | 7 | Синий | 4 | I3 |  |  |
|  | 8 | Красный | 10 | Q3 |  |  |
|  | 9 | Черный | 5 | AI0 |  |  |
|  | 10 | Фиолетовый | 6 | AI1 |  |  |
|  | 11 | Серо-розовый | 11+12 | AQ0 |  |  |
|  | 12 | Красно- синий | 24VA | VCC- Out |  |  |
|  | 13 | Бело - зеленый | 24VB | VCC- In |  |  |
|  | 14 | Коричнево - зеленый | GND A | GND Out |  |  |
|  | 15 | Бело - желтый | GND B | GND In |  |  |

STATIONS I/O SIGNALS:

Handling Station (HS):

| Allocation to be checked using simulation box |  |
| --- | --- |
| Проверка правильности электрических и пневматических подключений при помощи пульта simulation box Подготовка: Подсоедините simulation box к клеммнику входов/выходов (HS) (выходы 0 – 7: сигнал 1 или 0); (входы 0 – 7: сигнал 1 или 0) |  |
| I/O Terminal: T1 (IN) |  |
| DI 0 |  |
| DI 1 |  |
| DI 2 |  |
| DI 3 |  |
| DI 4 |  |
| DI 5 |  |
| DI 6 |  |
| DI 7 |  |
| I/O Terminal: T1 (OUT) |  |
| DO 0 |  |
| DO 1 |  |
| DO 2 |  |
| DO 3 |  |
| DO 4 |  |
| DO 5 |  |
| DO 6 |  |
| DO 7 |  |
| I/O Terminal: T2 (IN) |  |
| DI 0 |  |
| DI 1 |  |
| DI 2 |  |
| DI 3 |  |
| DI 4 |  |
| DI 5 |  |
| DI 6 |  |
| DI 7 |  |
| I/O Terminal: T2 (OUT) |  |
| DO 0 |  |
| DO 1 |  |
| DO 2 |  |
| DO 3 |  |
| DO 4 |  |
| DO 5 |  |
| DO 6 |  |
| DO 7 |  |
| Профессиональная практика |  |
| Чистота рабочего места и станции | 3 – превосходит индустриальные стандарты, 2 - соответствует индустриальным стандартам, 1 - соответствует индустриальным стандартам, требует доработки, 0 -не соответствует индустриальным стандартам. |
| Прокладка кабелей и пневмотрубок |  |
| Механика |  |
| Электромонтаж |  |
| Особое мнение экспертов |  |

| Описание / Общая оценка за задание | Оценка | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| Проверка правильности электрических подключений при помощи пульта simulationbox |  |  |
| Проверка правильности пневматических подключений при помощи пульта simulationbox |  |  |
| Professional Judgment |  |  |
| Всего баллов | - |  |

Модуль 2: Программирование и пуско-наладка станции    перемещения материалов.

Модули мехатронной системы выдаются в собранном виде, при выполнении задания необходимо осуществить программирование, визуализацию и пуско-наладку системы в соответствии с алгоритмом функционирования.

| Время на выполнение | 235 минут |
| --- | --- |

Сценарий

Вы ответственный за доставку автоматизированной станции, приобретённой крупным заказчиком. Станция будет обеспечивать частичную автоматизацию технологических процессов на предприятии заказчика.

Задание

Разработайте программу управления для ПЛК и HMI, согласно описанию алгоритма работы станции, и проведите пуско-наладочные работы.

Задание считается завершённым, когда:

- Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно  описанию алгоритма работы станции.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ HMI

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЕ | ФУНКЦИЯ | ЦВЕТ | ФОРМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | START | Кнопка | Желтый | Прямоугольник |
| 1 | - | Лампа (START ) | Белый если выкл, зеленый если вкл | Круг с перекрестием |
| 2 | STOP | Кнопка | Красный | Прямоугольник |
| 5 | RESET | Кнопка | Синий | Прямоугольник |
| 5 | - | Лампа (RESET) | Белый если выкл, зеленый если вкл | Круг с перекрестием |
| 6 | Name: AUTO (0) MAN (1) | Переключатель | Белый фон и синий переключатель | Прямоугольник |
| 9 | - | Лампа (Q1) | Белый если выкл, желтыйесли вкл | Круг с перекрестием |
| 13 | - | Лампа (Q2) | Белый если выкл, желтый если вкл | Круг с перекрестием |
| 9 | Q1 | Текст | Черный | - |
| 13 | Q2 | Текст | Черный | - |
| 4 | - | Красная лампа | Красный | Круг |
| 8 | - | Желтая лампа | Желтый | Круг |
| 12 | - | Зеленая лампа | Зеленый | Круг |

“place on” означает:

FLOW-CHART LEGEND AND NOTES

POS : Positions

POS : 1 =

POS : 2 =

POS : 3 =

POS : 4 =

L : Indicators/Lights

L1 =

L2 =

L3 =

L4 =

L5 =

L6 =

L7 =

L8 =

L9 =

L 10 =

B : Buttons

B1 =

B2 =

B3 =

B4 =

WP : Workpiece State

WP1 =

WP2 =

WP3 =

TA1: Specific Function

L2: ВКЛ

L7: ВКЛ*

TA 1 => Подготовка

В2 = Ручное (1)

L2: 1Гц

B3

Начальное положение

НЕТ

Проверка завершена

Начальное положение

L2: ВЫКЛ

ДА

B2 = Автоматическое (0)

L1: 1Гц

L5: ВКЛ*

TA2

* - одновременно на сигнальной колонне может гореть только одна лампа.